Индивидуальный предприниматель Исаев Сергей Иванович

ИНН 575205750178,

Свидетельство о государственной регистрации серия 57 номер 000967708,

ОГРН 306575229800030

Адрес: 302014, г.Орел, ул. Солнцевская,8, 1                                                                   тел. 8 (4862) 59-04-50

генеральный план территории муниципального

образования

«стрелецкое СЕЛЬское ПОСЕЛЕНИЕ кромского района ОРЛОВСКОЙ области»

Утверждён решением Стрелецкого сельского Совета народных депутатов от

_________________________________

Обоснование положений генерального плана

Заказчик: Администрация муниципального образования «Стрелецкое сельское поселение Кромского района, Орловской области»

| ИП Исаев С.И. | Исаев С.И. |
| --- | --- |

Орел  2012 г.

|  | Утверждаемая часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. «Положения о территориальном планировании Стрелецкого СП» |  |  |
|  | 2. Графические материалы: |  |  |
|  |  | 2.1. Сводная схема (основной чертеж) (схема 1) генерального плана М 1:20 000 |  |
|  |  | 2.2. Схема функциональных зон (схема 2) М 1:20 000 |  |
|  |  | 2.3. Схема административных границ (схема 3) М 1:20 000 |  |
|  |  | 2.4. Схема ограничений использования территорий (схема 4) М 1:20 000 |  |
|  |  | 2.5. Схема границ территорий и земель (схема 5) М 1:20 000 |  |
|  |  | 2.6. Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (схема 6) М 1:20 000 |  |
|  |  | 2.7. Схема развития объектов транспортной инфраструктуры (схема 7) М 1:20 000 |  |
|  |  | 2.8. Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания (схема 8) М 1:20 000 |  |
|  | «Описание обоснований проекта генерального плана» |  |  |
|  |  |  | Пояснительная записка |

СОДЕРЖАНИЕ

# ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………4

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ  И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СТРЕЛЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ……………………….…………………….…7

  - Экономико-географическое положение и факторы развития …….

………………………………………………………………………...7

  - Объекты культурного наследия ……………………………………7

  - Анализ реализации предшествующей градостроительной документации …….……………………………………………………………….7

  - Природно-ресурсный потенциал сельского поселения ………..…8

  - Существующая планировочная структура, функциональное использование территории, кадастровая оценка земель ……………………24

  - Территориальные ограничения градостроительной деятельности …………………………………………………………………………………… 25

    - Планировочные ограничения природного характера ………………………………………………………..…………… 25

    - Планировочные ограничения техногенного характера ………………………………………………………..…………… 27

    - Транспортная инфраструктура ……………………………… 28

    - Инженерная инфраструктура ………………………………… 30

    - Экономическая база и сфера занятости ……………………… 34

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта Генерального плана Стрелецкого сельского поселения выполнена по заказу администрации Стрелецкого сельского поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Градостроительным кодексом Орловской области (в ред. Закона Орловской области от 13.05.2008 N 773-ОЗ) и инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящей работе представлены материалы комплексной градостроительной оценки территории Стрелецкого сельского поселения Кромского муниципального района Орловской области, являющейся основой для проектного зонирования территории с учетом экологических, историко-культурных, социально-экономических и других планировочных факторов оценки, позволил выявить основные планировочные ограничения и целесообразные направления градостроительной реорганизации и развития Стрелецкого сельского поселения.

Авторский коллектив

Авторский коллектив

- ИП «Исаев»                               			      	                              С.И. Исаев

- Главный архитектор проекта                                                                         Е.А. Морозов

- Инженер-топограф                             			                            В.Г. Старых

- Техник-картограф                                                                                         А.А. Антипова

- Ведущий консультант                                                                                      В.В. Гольцов

В результате системного анализа, требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Орловской области:

Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 324-ФЗ от 04.12.2007);

Градостроительный кодекс Орловской области (в ред. Закона Орловской области от 13.05.2008 N 773-ОЗ)

Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006);

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (№ 33-ФЗ от 14.03.1995);

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

Строительные нормы и правила

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

и др.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Стрелецкого сельского поселения в 2012 году.

Также при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Паспорт Стрелецкого сельского поселения;

- Схематическая карта административного деления района, М 1:100000;

- Описание границ Стрелецкого сельского поселения, картографический материал, М 1:20000;

- Список объектов культурного наследия Кромского муниципального района Орловской области, принятых на государственную охрану — Материалы Госинспекции по охране историко-культурного наследия Управления культуры и туризма Орловской области.

- Рабочие материалы «Схемы территориального планирования Орловской области», разрабатываемой научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО», Санкт-Петербург.

- Рабочие материалы «Схемы территориального планирования Кромского района Орловской области», разрабатываемой ООО «Земресурс» г.Москва.

Цель разработки документации:

- Обеспечение достижения градостроительными средствами устойчивого развития территории Стрелецкого сельского поселения, создание благоприятных условий проживания населения, исходя из совокупности экологических, экономических, социальных и иных факторов.

- Определение стратегии и этапов развития населенных пунктов, входящих в состав Стрелецкого сельского поселения, с учетом высокого историко-архитектурного, природного и ландшафтного потенциала прилегающих к ним территорий, благоприятной градостроительной ситуации и активно развивающихся территорий Кромского района.

- Анализ возможного обеспечения проектируемых зон застройки инженерными ресурсами от централизованных и локальных источников;

- Разработка рекомендаций по подключению населенных пунктов к централизованным источникам инженерных ресурсов города и области.

- Инженерно-экологическая оценка возможности подготовки территории для дальнейшего использования под селитебную застройку выполнено в соответствии с градостроительными нормами и правилами и с учетом требований Законов РФ «Об охране окружающей природной среды» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ», отраслевыми и региональными нормативами и правилами.

- Максимальное использование природного, селитебного, производственного и рекреационного потенциала территории.

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМИ ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СТРЕЛЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение и факторы развития

Стрелецкое сельское поселение расположено в центральной части Кромского района. С северо-запада Стрелецкое сельское поселение ограничит с Апальковским сельским поселением, с северо-востока – с Шаховским сельским поселением, с востока – Кривчиковским сельским поселением, с юго-запада – с Кутафинским сельским поселением, с юга – с п. г. т. Кромы.

Общая площадь территории поселения по данным Федеральной службы государственной статистики по Орловской области составляет 7430 га.

На территории Стрелецкого сельского поселения расположено 8 населенных пунктов: деревни Б. Драгунская, Стрелецкая, Пушкарная, Рассыльная, Черкасская, поселки Марьинский, Новочеркасский, Ясная Поляна. Численность населения на 1.01.2012 г. 3289 чел.

Центром сельского поселения является д. Стрелецкая. В деревне насчитывается 445 человек по данным похозяйственного учета на 1.01.2012г. По юго-западной границе поселения протекает река Крома, в центре и западной части поселения – река Недна.

Расстояние от центра сельского поселения до районного центра, расположенного в п.г.т. Кромы — 2,7 км.

Одним из главных преимущественных факторов расположения Стрелецкого сельского поселения, влияющим на развитие территории, является близость к областному центру – городу Кромы.

## Объекты культурного наследия

На территории Стрелецкого сельского поселения расположены объекты культурного наследия:

1. Памятники истории:

- Могила красноармейца Маликова И.И., д. Рассыльная, на кладбище, 1907-1941 г.

- Братская могила советских воинов, д. Черкасская, в центре, 1943 г.

Экологическая обстановка в поселении в целом благоприятная для проживания.

## Анализ реализации предшествующей градостроительной документации

Планировочная структура, объемно-пространственное решение, предусматривали развитие сети культурно-бытовых учреждений и оптимальное их расположение в соответствии с радиусом обслуживания, проектирование зеленых насаждений с наиболее удобным размещением скверов, бульваров в радиусе пешеходной доступности, рациональное построение сети улиц и дорог.

На сегодняшний день можно констатировать, что заложенная  генпланами численность населения превысила расчетную, темпы жилищного строительства превысили расчетные показатели, застройка осталась в основном усадебной одно-трех этажной.

При анализе территории населенного пункта, определенной генпланом, и сложившейся по факту, видно, что существующие границы населенных пунктов поселения расходятся с предусмотренными градостроительными документами. Увеличение площадей произошло за счет индивидуального строительства на землях сельскохозяйственного назначения, в результате продажи земельных участков предоставленных колхозникам в виде паев для ведения сельского хозяйства.

Очевидно, что разработанные тридцать пять лет назад документы устарели, прежде всего, в силу изменившихся радикальным образом социально-экономических и политических условий, что исключает возможность использовать их в качестве инструмента эффективного управления развитием территории. Кроме того, созданы новые федеральная и областная законодательные базы, устанавливающие правовой статус, регулирующие состав, содержание, порядок подготовки, согласования, утверждения, реализации и корректировки документов территориального планирования.

На другие населенные пункты проектно-планировочная документация не разрабатывалась.

Настоящий проект Генерального плана Стрелецкого сельского поселения выполняется впервые.

## Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

Климатический и агроклиматический потенциал

#### Климат.

Стрелецкое сельское поселение расположено в юго-западной части Орловской области, которая, в свою очередь, расположена в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января — минус 8-100С. Ноябрь, декабрь и январь являются самыми пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля – +18-190С. Среднегодовая температура воздуха в области по данным многолетних наблюдений +4,90С. Территория поселения относится к II-B строительно – климатической зоне. - За год выпадает умеренное количество осадков — в среднем от 490 до 590 мм, причем летом в два раза больше, чем зимой, осенью больше, чем весной. Распределение осадков по территории области связано с циркуляцией воздушных масс. Среднегодовая сумма осадков – 571 мм. Однако, ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в весенние и летние месяцы, сильной изрезанности территории оврагами и балками и наличия макропористых грунтов наблюдается дефицит влаги. Поэтому Орловскую область относят к зоне недостаточного увлажнения. Тем не менее, количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.

Географическая широта. Местоположение поселения на Среднерусской возвышенности обусловливает поступление на её территорию довольно значительного количества солнечной радиации.

Годовой приток солнечной суммарной радиации составляет более 90ккал/см2 Летом большая доля солнечной энергии приходится на прямую радиацию, зимой в связи с увеличением облачности количество рассеянной радиации больше, чем летом. Радиационный баланс (приходо-расход лучистой энергии) на территории почти 8 месяцев в году положительный. Наибольшее значение его наблюдается в июне, наименьшее в декабре – январе. От величины солнечного баланса зависит распределение температур в почве и прилегающих слоях воздуха, интенсивность испарения и таяния снега.

Максимальная продолжительность солнечного сияния приходится на июнь-июль – более 280 ч., наименьшая - на декабрь – более 29 ч.

Циркуляция атмосферы. Количество выпадающих осадков, температура воздуха, величина испарения и другие элементы климата зависят от особенностей циркуляции атмосферы, которая в свою очередь определяется положением территории по отношению к центрам действия атмосферы (барическим образованиям), которые не постоянны и меняются по сезонам года, определяя направление господствующих ветров. Территория поселения находится под воздействием воздушных потоков Атлантического океана, Европейско-Азиатского материка и Арктики. Господствуют континентальные воздушные массы умеренных широт. Воздушные массы, поступающие с океанов, приходят сюда в значительной степени изменёнными, так как при движении над континентом они теряют влагу, приобретая признаки, свойственные континентальному воздуху умеренных широт. На климат большое влияние оказывают воздушные арктические массы, поступающие с Северного Ледовитого океана. Они приносят на территорию поселения ясную солнечную погоду с сильными морозами. Летом со стороны Средиземного моря и южных районов страны иногда проникает тропический воздух, который вызывает заметное повышение температуры. Весной воздушные массы из Средней Азии приносят сухую тёплую погоду, а ветры юго-восточного направления часто носят характер суховеев.

Третьим климатообразующим фактором является рельеф. Возвышенные и низменные территории отличаются друг от друга по температурному режиму и по количеству выпадающих осадков. Особенно заметно сказывается влияние рельефа на температурных условиях.

Температура воздуха

Территория поселения характеризуется однородным годовым ходом температуры воздуха. Самый тёплый месяц обычно июль, самый холодный – январь.

Среднегодовая температура воздуха +4,6°. Продолжительность безморозного периода составляет 140-160 дней. В первых числах апреля наступает весна, температура воздуха становится выше 0° с переходом температуры воздуха выше 10°, в начале мая наступает летний период.

Лето умеренно-теплое, иногда жаркое, продолжается до середины сентября (среднемесячная температура июля 18,8°, абсолютный максимум 38°).

Первые заморозки отмечаются в середине сентября, во второй половине месяца возрастает облачность, понижается температура воздуха, идут моросящие дожди, наблюдаются туманы и на несколько дней выпадает снег. Устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта (среднемесячная температура января -9°, абсолютный минимум - -39°). Первый и последний заморозки наблюдаются соответственно в конце сентября и в начале мая.

Влажность воздуха

В среднем относительная влажность воздуха однородна и зависит от господствующей воздушной массы. Среднегодовая относительная влажность равна 79%. Относительная влажность воздуха в годовом ходе низка летом (65-70%) и высока в осенне-зимний период (85-88%).

Атмосферные осадки

Территория поселения находится в зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 516 мм и более. Основная масса осадков (360 мм) выпадает в теплый период года, максимум их выпадает в июле и достигает 72 мм, летние осадки носят ливневый характер, сопровождаются грозами.

Режим ветра

В годовом ходе повторяемости различных направлений ветра не наблюдается резко выраженных преобладающих направлений.

В зимний период увеличивается повторяемость южных и юго-западных ветров до 36%, а летом возрастает повторяемость ветров северных направлений.

Среднегодовая скорость ветра 5,1 м/сек, зимой увеличивается до 6,2 м/сек, летом уменьшается до 3,8 м/сек. Большие скорости ветра в зимний период обуславливают большую повторяемость метелей. Число дней с метелями составляет 43 за сезон.

Атмосферные явления

Метели. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). Средняя продолжительность метелей 5-8часов, максимальная – 50часов. Отмечается увеличение частоты повторяемости метелей в пределах ветрового коридора. Число дней с метелями составляет 43 за сезон.

Ливневые дожди, град, шквал. Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы. В связи с этим последние отличаются кратковременностью и локальностью протекания.

Град образуется при наличии кучево-дождевых облаков. При диаметре градин 5-20мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре. Характер распространения не прослеживается.

Гололёд. Гололёдно-изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Ущерб от гололёдно-изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно-изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в декабре-январе.

Выводы:

- Местоположение Стрелецкого сельского поселения в центре Русской равнины обусловливает умеренно-континентальный климат с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

- Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в тёплый период.

- Ветровой режим поселения умеренный, летом преобладают ветры с северной составляющей, а зимой с южной.

- Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах – сильный ливень; очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом); продолжительные сильные дожди; крупный град; сильная жара; сильная пыльная буря; сильный туман; сильный мороз; очень сильный снег; сильная метель; сильный гололёд; налипание мокрого снега; нарастание снежного отложения. А также комплексы неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом), сопровождаемый сильным ветром (или шквалом); ливень, сопровождаемый сильным ветром; гололёд в сочетании с сильным ветром; снежные отложения или налипание мокрого снега в сочетании с сильным ветром.

Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

#### Рельеф.

Территория Стрелецкого сельского поселения приурочена к центральной части Среднерусской возвышенности, представляющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 168 м в долинах рек и до 215 м на водоразделах. Уклоны поверхности не превышают 10% и только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Долины рек террасированы. Кроме поймы в них выделяется 1-4 надпойменных террасы высотой (соответственно) 6 – 12, 15 - 25, 30 - 40 и 50 - 60 м. Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Геологическое строение.

В геологическом строении принимают участие верхнедевонские, юрские отложения и четвертичные образования.

Толщина верхнедевонских отложений представлена, в основном, трещиноватыми известняками и мергелями с прослоями песков и глин. Мощность верхнедевонских отложений более 100 м.

Юрские отложения представлены синими глинами с прослоями песчаника, мощность пород порядка 10 - 25 метров.

Четвертичные отложения представлены делювиальными, аллювиальными и болотными образованиями.

К делювиальным отложениям относятся лессовидные пылеватые суглинки, распространённые на всей территории. Мощность делювиальной толщи от 3 - 6 до 15 - 20 метров.

Аллювиальные отложения слагают русла рек Кромы, Недны и других более мелких водотоков, а также днища балок и оврагов. В состав этих отложений входит комплекс рыхлых песчано-суглинистых грунтов, среди которых попадается щебёнка известняка. Мощность аллювия до 5 – 10 метров.

В пределах пойменных террас, а также тальвегах оврагов и балок местами встречаются торф и илистые грунты мощностью преимущественно до 2-х метров.

Подземные воды на рассматриваемой территории приурочены как к четвертичным, так и коренным породам.

В четвертичных отложениях распространён аллювиальный водоносный горизонт. Водосодержащими породами в пойме реки Кромы являются пески с прослойками суглинков, иногда со щебнем известняка. Уровень аллювиального водоносного горизонта, как правило, располагается на высоте уровня речных вод (0,5 – 2,0 м).

Питание этого горизонта происходит за счёт речных вод и атмосферных осадков. Воды аллювиальных отложений подвержены загрязнению, не обладают значительной водообильностью и не представляют практического интереса для централизованного водоснабжения посёлка.

Физико-геологические процессы

Экзогенные геологические процессы. Заовраженность территории значительная. Глубина оврагов колеблется от 3-5 м до 25 метров, длина достигает 5-8 км. Многие из них имеют развитую сеть отвершков и являются растущими. Овраги имеют, в основном, каньонообразную форму, борта их крутые, часто незадернованные, осложнены промоинами, рытвинами и эрозионными бороздами, являющимися результатом действия временных водотоков. По склонам многих оврагов и речных долин отмечаются оползни, осыпи, местами карстовые воронки.

Оползни приурочены к склонам оврагов и речных долин, дренирующих грунтовые воды и сложенных песчано-глинистыми отложениями юрского и мелового возрастов. При переувлажнении эти породы переходят в неустойчивое состояние, образуя оползни. Ширина оползневых блоков не превышает 3-7 м. Характерной формой рельефа оползневого склона являются оползневые цирки, иногда достигающие до 500-800 м по фронту и до 50-100 м в глубину.

Карст обусловлен выщелачиванием аллювиальных известняков. На поверхности он проявляется в виде округлых воронок диаметром от 2-3 до 50-100 м и глубиной от 1 до 8 м. Карстовые формы тяготеют к склонам и днищам оврагов, балок и речных долин. Карст на территории области изучен слабо. На территориях с развитием карстующих пород строительству должны предшествовать специальные изыскания.

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как ограниченно- благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Строительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, соответственно.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности относится к неблагоприятной территории для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

Гидрогеологические условия

Подземные воды питьевого назначения

В гидрогеологическом отношении территория поселения расположена в пределах Московского артезианского бассейна, сложенного толщей осадочных образований четвертичного, мелового, юрского и девонского отложений. В соответствии с геологическим строением и гидрогеологическими особенностями на территории Кромского района следует выделить основные водоносные горизонты – четвертичный, меловой и девонский. Из вод четвертичных отложений практическое значение имеют воды современного аллювиального водоносного горизонта.

Современный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к поймам рек Недна, Крома. Водосодержащими породами являются мелкие и среднезернистые слабоглинистые пески и супеси.

Воды данного водоносного горизонта залегают на глубине от 0.5 до 3 - 5 м. Мощность водоносного горизонта колеблется от 3 до 10 м. Уровень грунтовых вод незначительно превышает урезы рек. Ввиду отсутствия в основании выдержанного водоупора рассматриваемый водоносный горизонт связан с водами рек и водоносными горизонтами коренных отложений.

В поймах малых рек водообильность горизонта обычно незначительна. Дебит его - 0.1 - 1.0 л/сек, воды гидрокарбонатные кальциевые и магниево-кальциевые. Общая минерализация воды составляет 0.5 - 0.7 г/л. В санитарном отношении водоносный горизонт местами характеризуется значительной загрязненностью, особенно вблизи населенных пунктов. Загрязнением водоносного горизонта сточными водами или минеральными удобрениями объясняются отдельные случаи повышенного содержания в воде современного аллювия некоторых микрокомпонентов (фосфора - до 1.04 мг/л, свинца - до 0.03 мг/л).     Современный аллювиальный водоносный горизонт, несмотря на невыдержанную водообильность и подверженность загрязнению с поверхности, широко используется местным населением для хозяйственных, а иногда и для питьевых нужд. Воды меловых отложений представлены сеноман-альбским водоносным горизонтом.

Водовмещающей породой являются пески сеноман-альбского горизонта, мелко-, средне- и разнозернистые, часто глинистые, местами с гравийными прослойками. Коэффициент фильтрации песков сеноман-альбского горизонта изменяется в широких пределах. Мощность водоносного горизонта изменяется от 10 - 15 до 50 - 70 м. Водоносный горизонт не имеет выдержанного верхнего водоупора. На большей части площади своего развития сеноман-альбский горизонт напорный, но на дренированных участках вдоль долин рек – безнапорный. По долинам рек, в балках и оврагах сеноман-альбские воды образуют родники, дебиты которых составляют 7 - 15 л/сек. В долине реки Кромы родник, вытекающий из альбских песков, имеет дебит 45,7 л/сек. Водообильность горизонта характеризуется невыдержанностью по площади и в вертикальном разрезе.

Общая минерализация воды составляет 0,4 - 0,5 г/л, общая жесткость воды колеблется от 8 до 20 мг/экв. Воды сеноман-альба местами имеют следы поверхностного загрязнения, обычно это загрязнение местное и указывает на антисанитарное состояние водозаборов, особенно колодцев. В бактериологическом отношении воды этого горизонта удовлетворительного качества. Сеноман-альбский водоносный горизонт, характеризующийся значительным водообилием и хорошим качеством воды, является надежным источником водоснабжения и используется с помощью буровых скважин, каптированных родников и колодцев. Он рекомендуется как источник водоснабжения для небольших водопотребителей, в основном для сельского хозяйства.

Наиболее водообильным и представляющим практический интерес для организации централизованного водоснабжения является кудеяровско-лебедянский водоносный горизонт, приуроченный к толще карбонатных пород фаменского и франского ярусов верхнего девона.

Водовмещающие породы кудеяровско-лебедянского водоносного горизонта представлены известняками, доломитами с редкими прослоями песков и песчаников. Коэффициент фильтрации карбонатных пород изменяется в больших пределах (от 0,01 до 110 и более м/сутки). По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Общая жесткость вод кудеяровско-лебедянского горизонта колеблется в пределах 1 – 7 мг/экв., редко достигая 8,8 – 31,6 мг/экв.

Благодаря неглубокому залеганию и значительным ресурсам подземных вод горизонт служит источником централизованного водоснабжения п.г.т. Кромы, сельских поселений и г. Орла.

Использование подземных вод

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

Для Стрелецкого сельского поселения работы по оценке эксплуатационных запасов подземных вод никогда не проводились.

Гидрологическая характеристика

По степени обеспеченности поверхностными водами сельское поселение относится к территории с ограниченными ресурсами поверхностных вод, вследствие чего развитее здесь водоемких производств является нецелесообразным.

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена реками Крома, Недна и ручьями. Основным источником питания являются талые снеговые воды.

По водному режиму р. Крома и р. Недна относится к восточно-европейскому типу (четко выраженное весеннее половодье, низкая летняя межень, прерываемая дождевыми паводками, устойчивая зимняя межень). За время весеннего половодья проходит большая часть годового объема стока (70-80%). Весеннее половодье начинается в конце марта - начале апреля и продолжается в среднем 20 дней. Летне-осенняя межень характеризуется наиболее устойчивыми и низкими в году уровнями воды. В отдельные годы, в течение лета, меженное стояние уровня нарушается дождевыми паводками, высота  которых может достигать до 3 м.

Максимально низшие уровни зимней межени наступают в конце декабря-января.

Ледовые явления начинаются на реке в середине - второй половине ноября. Ледостав устанавливается в конце ноября - начале декабря, продолжительность ледостава 110-120 дней. Наибольшая толщина ледового покрова достигается к концу февраля и составляет 0,6-0,8м, средняя толщина ледового покрова – 0,5м Вскрытие отмечается в конце марта – начале апреля.

Температурный режим воды повторяет в основном температурный режим воздуха с некоторым опозданием. Переход температуры воды весной через «0» градусов происходит в конце марта – начале апреля, средняя дата 25 марта, поздняя - 10 апреля. С конца апреля начинается интенсивный прогрев воды. Максимальных значений температура воды достигает к концу июня – началу июля +23-25°. Период времени с температурой воды свыше +16° составляет 130 дней. Это период, когда в воде наиболее активно проходят биологические процессы, определяющие потенциал самоочищения водоёмов.

Химический состав речной воды формируется под влиянием загрязняющих веществ, поступающих в реки со сточными водами промпредприятий, хозяйственно-бытовыми стоками и с сельскохозяйственных полей.

По химическому составу воды реки относятся к гидрокарбонатному классу группы кальция.

Минерализация речной воды изменяется от 200-300 мг/л в половодье до 300-600 мг/л в период межени. Кислородный режим реки удовлетворительный.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до десяти километров - в размере пятидесяти метров, от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров, от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Исходя из этого, ширина водоохранной полосы рек– 100 м. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет до 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

В границах прибрежных защитных полос кроме того запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Почвенные ресурсы

Почвы района сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках - это преимущественно оподзоленные черноземы.

Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.

Среди всех почвенных разностей  наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы.

Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.

Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после сильных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечисленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность	, структура довольно сильно распылена, поэтому почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наибольшим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промоины, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дождей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

Выводы:

- Почвенные условия в целом благоприятны для развития сельского хозяйства.

- По своим физико-химическим свойствам лучшими на территории сельского поселения являются лугово-черноземные почвы, оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы. Практически на них могут произрастать и давать хорошие урожаи все возделываемые в области культуры. Однако для получения высоких и устойчивых урожаев эти почвы требуют правильной системы обработки и внесения органических и минеральных удобрений.

- Лугово-чернозёмные почвы речных пойм для наиболее полного их использования требуют предварительных работ по осушению, регулированию водного режима и раскорчевке кустарника.

- Для обеспечения высоких урожаев на остальных почвах требуется систематическое внесение органических и минеральных удобрений с учетом особенностей возделываемых культур. Необходимо также известкование почв, обладающих кислой реакцией.

- Балки можно использовать как сенокосные угодья, для устройства прудов, удобны они и для разведения садов. Неправильное использование балок (неумеренный выпас скота, распахивание склонов, сведение леса) приводит к разрушению задернованности склонов, к образованию промоин и оврагов.

- Применение тяжелой техники вызывает переуплотнение почвы, усиление деградации и эрозии почв.

- В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепенное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и другие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и стокорегулирующих лесонасаждений.

Успешная борьба с эрозией почв возможна лишь при комплексном применении комплекса организационных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий.

- Недостаточно восполняется в почве органическое вещество. Слабое влияние на улучшение качественного состояния сельскохозяйственных угодий оказывают проводимые химические, водные мелиорации и другие работы из-за их небольших объемов.

Деградация почв

Анализ процессов деградации почв показывает качественное расширение факторов, лимитирующих плодородие черноземов. Сейчас перечень этих факторов включает в себя водную и ветровую эрозии почв, быстрое истощение запасов питательных элементов без внесения удобрений, декальцификация и минерализация гумуса старопахотных земель, а также все более широкое распространение загрязнения и утомления почв.

Значительных масштабов достигла водная и ветровая эрозия почв.

Водная эрозия. Отрицательные последствия водной эрозии выражаются здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

При оврагообразовании происходит систематическое ухудшение конфигураций полей и формирование межовражных выступов, что приводит к потерям земли и снижению производительности машин и механизмов. Прилегающие к оврагам земли часто переходят в категорию «бросовых».

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции, как в том, так и в другом случае происходит выдувание почвы. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

Переувлажнение почв (естественное и антропогенное) наступает при влажности выше предельной полевой влагоемкости.

В настоящее время значительное распространение получило антропогенное переувлажнение, особую роль в котором играет ирригация, а также поднятие уровня грунтовых вод за счет строительства дорог с твердым покрытием.

Наличие больших площадей пашни, расположенных на плакорах и подверженных действию водной и ветровой эрозии обуславливает необходимость ведения почвозащитного земледелия, осуществления полного комплекса противоэрозионных агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия земель.

Выводы

- Типы почв: черноземы, суглинок гумусированный, суглинок песчаный

- Водная и ветровая эрозия почв достигла значительных масштабов.

- Прогрессируют процессы переувлажнения почв. В настоящее время значительное распространение получило антропогенное переувлажнение почв, определяющее достаточно трансформацию черноземов в засоленные почвы.

- Распространение солонцеватых почв и солонцовых комплексов создают большие трудности в проведении полевых работ и снижают урожайность сельскохозяйственных культур.

Лесосырьевые ресурсы

К лесным ресурсам относятся запасы древесных и не древесных продуктов, которыми пользуется население – лесные побочные пользования, предусмотренные Лесным кодексом РФ: сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка и сбор дикорастущих плодов, грибов, ягод и лекарственного сырья. В лесном фонде преобладает любительский промысел.

Состав лесов Гослесфонда разнообразен: здесь насчитывается одиннадцать лесообразующих пород. Преобладают мягколиственные породы, занимающие 47,33% покрытой лесом площади, из них: береза – 31,07%, осина – 11,24%, липа – 4,13%, тополь – 0,75%, ивы древовидные – 0,14%. Твердолиственные породы занимают 46,22% покрытой лесом площади, из них: дуб высокоствольный – 42,89%, дуб низкоствольный - 0%, ясень – 2,4%, клен – 0,92%. Хвойные породы занимают 6,45% лесопокрытой площади, из них: сосна – 5,72%, ель – 0,33%, лиственница – 0,4%,

Леса небольшими участками (колками) чрезвычайно разбросаны по территории.

Производительность лесов Гослесфонда довольно высокая и характеризуется следующими таксационными показателями: средний класс бонитета - 1; средняя полнота – 0,8; средний возраст 52 года; средний прирост на I га лесопокрытой площади -7,3 куб. м; средний запас на I га лесопокрытой площади – 99,5 куб.м.

Средние таксационные показатели по лесам других фондодержателей примерно теже.

По народнохозяйственному значению все леса отнесены к I группе как имеющие важное природоохранное значение, промышленного значения леса не имеют.

По категориям защитности леса подразделяются на:

- Леса зеленой зоны п.г.т. Кромы (лесопарковая часть)

- Противоэрозионные леса (все остальные)

Существующее разделение лесов на категории защитности предлагается сохранить на расчетный срок.

Площадь зеленой зоны г. Кромы может быть частично увеличена за счет увеличения радиуса зоны и перевода в категорию «зеленые зоны» противоэрозионных лесов.

Как отмечалось выше, основное назначение лесов 1 группы защитное. Защитные функции лесов в наибольшей степени проявляется в более молодом возрасте, и в этом смысле, преобладание средневозрастных насаждений следует считать положительным фактором.

Для рекреации наилучшие условия создаются в лесах старших возрастов - приспевающих, спелых и перестойных, поэтому существующее распределение по классам возраста нельзя признать оптимальным для развития рекреации. Наблюдается дефицит рекреационных лесов.

Рубки главного пользования и лесовосстановительные рубки запрещены. В лесном фонде ведутся только рубки ухода за лесом и санитарные рубки. В связи с отсутствием лесоустройства в лесах сельхозпредприятий в настоящее время рубки ухода и санитарные рубки не ведутся.

Охрана и защита леса в Кромском районе осуществляется  ОГУ «Орловское лесничество». В соответствии с Лесным Кодексом РФ Западным филиалом государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг» разрабатывается Лесной план и Лесной регламент основных направлений использования, охраны и защиты лесов Орловской области, в том числе и Кромского района.

Широколиственные леса относятся, в основном, к типу байрачних, приуроченных к пониженным частям рельефа, и покрывают склоны балок, оврагов. Из пойменных дубрав сохранились только небольшие рощи в поймах р. Оки и некоторых ее притоков.

Леса выполняют одновременно многие защитные функции. Регулируя интенсивность снеготаянии и сток атмосферных осадков, они способствуют переводу поверхностного стока во внутрипочвенный. В условиях увеличения загрязнения окружающей среды и нарастания дефицита питьевой воды, лесные участки играют роль естественных фильтров - очистителей, резко улучшающих химический состав и бактериологические свойства воды. Одновременно с этим они способствуют сохранению почвы от смыва и размыва.

Наряду с лесами большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность (на землях сельскохозяйственного назначения и автомобильного транспорта и поселений).

«Древесно-кустарниковая растительность, расположенная на землях с/х назначения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств лесной растительности» (Гл.19 ст.134 Лесного кодекса РФ).

К лесным ресурсам относятся запасы древесных и недревесных продуктов, которыми пользуется население – лесные побочные пользования, предусмотренные Лесным кодексом РФ: сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка и сбор дикорастущих плодов, грибов, ягод и лекарственного сырья. В лесном фонде преобладает любительский промысел.

Выводы:

- Леса из-за малой их площади лесопромышленного значения не имеют. Основное значение лесов заключается в их большой поле-почвозащитной роли. Как естественные лесные массивы, так и посаженные человеком полезащитные полосы и другие защитные насаждения защищают почву от эрозии, способствует накоплению снега, а, следовательно, и влаги на полях, препятствуют процессу обмеления рек. Все это служит на пользу урожаю, леса играют роль фильтров - очистителей, улучшая качество просачивающейся воды.

- Большое значение имеют леса также как база загородного отдыха населения п.г.т. Кромы и всего района, а также в качестве одного из важных факторов улучшения микроклимата прилегающих к лесам территорий, а, следовательно, и условий проживания человека. Эта роль особенно важна ввиду высокой концентрации населения района.

- Малое количество лесов и высокая их защитная, санитарно-гигиеническая и эстетическая роль обуславливают необходимость сохранения существующих лесов и защитных насаждений, увеличения их площадей для борьбы с эрозией почв, регулирования стока, улучшения условий жизни людей.

В перспективе это даст некоторое увеличение лесистости, резко сократившееся за последнее столетие.

- Большим естественным богатством района является значительное количество лекарственных растений, произрастающих, главным образом в лесах.

Ресурсы флоры и фауны

Растительность (ресурсы флоры)

Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% приходится на долю трав.

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопнки и полынники. Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьянника.

Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водоемов и болот.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.  Кромские степи относятся к типу разнотравных северных луговых степей, или, в широком смысле слова, - к лесостепи. Для них характерен густой травостой, богатство видового состава. Большая видовая насыщенность объясняется благоприятными внешними условиями и равномерным распределением фенологических фаз различных видов во времени. Здесь смена фенологических фаз наглядно отражается во внешнем облике растительности, а именно – в многократной смене за лето аспектов.

Луговая и лугово-степная растительность сохранилась по склонам балок, на лесных полянах и в поймах рек. На заливных лугах преобладают злаковые растения (лисохвост и мятлик) имеющие ценное кормовое значение с примесью осок и ряда других двудольных растений. Луга представлены двумя типами – пойменные (долинные) и низинно-водораздельные. Роль последних незначительна. Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и др.

Лекарственные растения: адонис, боярышник, брусника, валериана лекарственная, жостер слабительный, зверобой продырявленный, иван-чай, крушина ломкая, купена лекарственная, ландыш майский, малина, мята полевая, календула, подорожник, ромашка лекарственная, шалфей, чистотел большой и др.

На территории области также распространена болотная растительность, представленная типичными растениями низинных болот.

Выводы:

- Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.

- Естественная травяная растительность территории поселения представлена степями, лугами, растительностью водоемов.

- Степи занимают небольшие участки, чаще на склонах балок.

- Луга, являющиеся источником естественных кормов для домашних животных, занимают умеренно большой процент территории.

Ресурсы фауны

Охотничьи угодья закреплены за Орловской областной общественной организацией охотников и рыболовов.  В настоящее время развивается и очень популярен любительский промысел, хотя некоторые виды по численности имеют охотничье-промысловое значение. Основные охотничьи виды: лиса, волк, заяц русак.

Неотъемлемой частью природного комплекса являются беспозвоночные виды животных, определяющих круговорот вещества и энергии в любой экосистеме.

Особо важно сохранение видового разнообразия опылителей и увеличение их ресурсов в агроценозах.

Животные паразиты, переносчики и резерваты болезней человека и животных составляют небольшую часть видового состава фауны.

К опасным болезням, периодически проявляющихся у людей, относятся лептоспироз, геморрагическая лихорадка, туляремия и ряд других, носителями которых являются грызуны, переносчиками – насекомые, клещи.

В наибольшей степени от хозяйственной деятельности пострадали птицы открытых пространств. Типичные представители птиц – воробьи, вороны, скворцы, жаворонки, ласточки, куропатки и т.д.

Выводы:

- Фауна играет наиважнейшую роль в функционировании степных геосистем (фитофаги перерабатывают значительную часть первичной биологической продукции; почвенные беспозвоночные имеют ведущую роль в почвообразовании).

- Естественные экосистемы, и связанные с ними виды животных, испытали и продолжают испытывать антропогенное влиянии.

Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория поселения характеризуется овражно-балочной расчлененностью, высокими эстетическими свойствами, ландшафтами долин рек и ресурсами для организации водного, пешего и экологического туризма. Но в целом водоразделы характеризуются однообразием, связанным с высокой освоенностью территории.

Факторами, способствующими развитию рекреации, являются следующие:

- наличие водоемов, песчаных пляжей, привлекающих рекреантов для отдыха выходного дня, для водного  туризма, любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90дней;

- хорошая транспортная доступность.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации на территории сельского поселения являются следующие:

- на территории крайне мало лесных массивов, леса поселения представлены лесополосами;

- наличие овражно-балочного рельефа;

- наличие гнуса в мае-июне-июле на реке;

- низкий уровень развития рекреационной инфраструктуры и сервиса.

Рекреационное использование водоемов. Наибольшую рекреационную ценность представляют песчаные пляжи рек и озер. Спокойный гидрологический режим рек предполагает развитие здесь любых околоводных видов отдыха.

Купальный сезон здоровых людей, согласно медико-климатическим показателям, может начинаться при средней суточной температуре воды 17о. Продолжительность купального сезона в среднем от 90-100 дней.

Наиболее интенсивное нарастание температуры воды на реках происходит в апреле-мае – на 5-7о, в июне повышение температуры воды замедляется и составляет 4-5о, а от июля к июню – 2-3о. Максимум температуры в основном приходится на июль, запаздывая от максимальной температуры воздуха на 5-6 дней.

Максимальные температуры воды в течение суток приходятся на 14-16 часов, а минимальные – в предутренние и утренние часы.

Холодные купания на территории поселения преимущественно целесообразны с середины мая до конца сентября, тепловатые – с конца июня до конца августа, а теплые ванны – во второй половине для жарких дней июля и августа.

Выводы

- В настоящее время преобладает использование рекреационно-туристских ресурсов местного значения и любительский промысел.

- Большей рекреационной ценностью обладают долины рек. Здесь расположены земли многопрофильной рекреации.

Агроклиматические ресурсы

Основными метеорологическими факторами, определяющими условия роста и развития сельскохозяйственных культур, являются свет, тепло и влага.

Показателем теплообеспеченности вегетационного периода служит сумма средних суточных температур за период с температурой выше 10°(период активной вегетации растений). В этот период начинается вегетация большинства сельскохозяйственных культур

Показателем теплообеспеченности вегетационного периода служит сумма средних показателей

Длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур может быть ограничена поздними весенними и осенними ранними заморозками.

Большое влияние на длительность безморозного периода оказывает форма рельефа. На выпуклых формах рельефа (вершинах и склонах холмов) длительность безморозного периода на 20 дней больше, чем на открытом ровном месте, в долинах в холмистой местности – на 15 дней меньше. Объясняется это тем, что в ночные часы более холодный тяжёлый воздух со склонов стекает вниз в долину.

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если они обеспечены теплом в 80% лет и более. Если обеспеченность теплом составляет 70-60% и менее, необходимо проведение соответствующих мероприятий – подбор скороспелых сортов, высадка на более тёплых южных склонах и т.д. Потребность сельскохозяйственных культур в тепле выражается в суммах температур воздуха за период вегетации. Для каждой культуры эти температуры разные. На территории Платоновского сельского поселения  хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры. Недостаточно обеспечены теплом позднеспелые сорта кукурузы и подсолнечника.

Показателем влагообеспеченности вегетационного периода служит гидротермический коэффициент (ГТК). ГТК равен отношению суммы осадков к их испаряемости, выраженной суммой температур воздуха за период выше 10°, уменьшенной в 10 раз.

Потребность растений во влаге в различные периоды их развития не одинаковы. Наибольшая потребность во влаге наблюдается в период наиболее интенсивного роста вегетативной массы и формирования репродуктивных органов. Поэтому для ранних зерновых культур решающее значение имеют осадки первой половины лета, а поздних пропашных культур – второй половины.

Территория поселения относится к слабо- засушливой (ГТК около1,0)

Более полно влагообеспеченность сельскохозяйственных культур характеризуют данные о запасах продуктивной влаги в почве, выражаемой в миллиметрах водного слоя. В начале вегетации наибольшие запасы продуктивной влаги в метровом слое на зяби 125-150мм.

Для вегетационного периода характерны огромные расходы почвенной влаги из корнеобитаемого слоя на испарение и транспирацию, которые обычно не компенсируются выпадающими осадками. В течение лета запасы влаги постепенно убывают, доходя до минимума (20-70мм) под озимыми в начале июля, под яровыми (20-60мм) – во второй половине июля.

В осенний период запасы влаги постепенно растут и на дату перехода температуры через 5° на озимых культурах составляют 125-150мм

Территория Стрелецкого сельского поселения входит в I Агроклиматический район. Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2400-2600°. Сумма осадков за этот период составляет 235-310 мм, ГТК равен 1,0-1,1.

Условия зимовки

За начало зимнего периода принимается дата устойчивого перехода средней суточной температуры через 0° в сторону понижения, которая наблюдается в конце первой – начале второй декад ноября. Наиболее ранний срок установления зимнего периода приходится на конец второй декады октября, а наиболее поздний - на начало декабря. Зима длится долее 122 дней.

Решающее значение на перезимовку озимых и плодовых культур оказывают снежный покров и низкие температуры.

Устойчивый снежный покров, обладающий значительными термоизоляционными свойствами, образуется 8-18 декабря. Он защищает озимые от вымерзания и почву от глубокого промерзания, а также служит источником накопления влаги в почве.

Высота снежного покрова колеблется в широких пределах и изменяется в течение зимы в результате снегопадов, оттепелей и метелей. Снежный покров постепенно увеличивается в течение всей зимы и достигает наибольшей высоты в конце февраля - начале марта (от 13 до 22см). Максимальная высота снежного покрова 35 см.

Средняя высота, из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на открытых полях, составляет 19 – 30см.

Абсолютный минимум температуры воздуха на территории находится в пределах от -36° до -39°. Он значительно изменяется по годам и зависит от рельефа местности. На ровных и возвышенных участках абсолютный минимум температуры воздуха выше, чем на участках с пониженным рельефом и на лесных полянах.

Низкие температуры могут наносить большой ущерб и плодово-ягодным культурам. Повреждение корней низкими температурами наблюдается в малоснежные зимы или осенью при сильных морозах, когда снежный покров ещё не установился. Температура почвы ниже -10° на глубине 20см бывает в агроклиматическом районе I в 3% лет, а на глубине 40 см ниже -7° в 5% лет.

Промерзание верхних слоёв почвы начинается с наступлением отрицательных температур. Средняя глубина промерзания суглинистых почв составляет 50-70см, а наибольшая 0,89м.

Неблагоприятные явления погоды в вегетационный и зимний периоды

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град, которые на территории поселения наблюдаются сравнительно редко, но вред, наносимый сельскохозяйственным культурам, бывает очень велик.

Для сельского хозяйства очень опасны поздние весенние и осенние ранние заморозки, которые приводят к частичной или полной гибели растений.

Начало активной вегетации растений относится к третьей декаде апреля, а поздние весенние заморозки заканчиваются в первых числах мая. В отдельные же годы поздние весенние заморозки могут наблюдаться в начале июня.

Заканчивается период активной вегетации растений в третьей декаде сентября. Первые осенние заморозки обычно начинаются в октябре, а в отдельные годы даже в сентябре и в конце августа. На территории поселения период активной вегетации растений в среднем больше безморозного периода. Таким образом, как в начале периода активной вегетации растений, так и в конце сельскохозяйственные культуры подвергаются опасности заморозков. Наиболее морозоопасными являются пониженные не защищённые участки, окружённые склонами.

К неблагоприятным климатическим явлениям в летний период относятся суховеи. Интенсивность суховеев определяется сочетанием дефицита влажности воздуха и скорости ветра.

Выводы:

- На территории поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры. Недостаточно обеспечены теплом позднеспелые сорта кукурузы и подсолнечника, поэтому они созревают не ежегодно.

- Территория в значительной степени подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений как засухи, заморозки, метели, град.

- Град может уничтожать посевы на больших площадях, выпадая полосами или пятнами.

- Поздние весенние заморозки, особенно в северо-западных районах области, могут вызвать повреждение сельскохозяйственных культур уже вступивших в период активной вегетации.

- При метелях происходит перераспределение снежного покрова и на полях, создаются оголённые участки, что способствует вымерзанию зимующих культур.

- Условия перезимовки озимых культур на территории относительно удовлетворительные.

- Для улучшения условий перезимовки растений требуется проведение мероприятий по снегозадержанию.

## Существующая планировочная структура, функциональное использование территории, кадастровая оценка земель

Стрелецкое сельское поселение расположено в центральной части Кромского района, южнее районного центра – п.г.т. Кромы.

Основной въезд на территорию центра сельского поселения – д. Стрелецкая осуществляется с юга из районного центра города Кромы по автодороге федерального значения М-2 «Крым».

Жилая территория представлена застройкой 8 населенных пунктов с населением от 5 до 1479 человек.

Ряд населенных пунктов: деревни Б. Драгунская, Стрелецкая, Черкасская непосредственно примыкают к территории п.г.т Кромы.

Населенные пункты: деревни Б. Драгунская, Стрелецкая, Пушкарная, Черкасская, поселки Марьинский, Новочеркасский располагаются в южной части сельского поселения. Поселок Ясная Поляна расположен на западе сельского поселения, деревня Рассыльная – на востоке. Деревни Рассыльная, Черкасская и поселок Новочеркасский, имеют близкое расположение к р. Крома.

Жилая застройка населенных пунктов периметральная с низкой плотностью, представлена в основном одно – трехэтажными домами усадебного и секционного типа с личными подворьями.

Количество индивидуальных жилых домов в сельском поселении – 1198 шт.

Таблица 1

Перечень промышленных и строительных предприятий Стрелецкого с/п

| № п/п | Наименование предприятия | Населенный пункт | Вид деятельности | Форма собственности. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО АПК «ОРЛОВСКАЯ НИВА» СП «МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» |  | Производство молочных продуктов | Частная |
| 3 | ОАО «КРОМСКИЕ ЧЕРНОЗЕМЫ |  | Производство мяса (в живом весе), производство молока | Частная |
| 4 | ООО «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» | п. Новочеркасский | Производство сельскохозяйственной продукции | Частная |

Кадастровая оценка земель.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель, и, прежде всего земель сельскохозяйственного назначения, допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель является создание налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных налогов («Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000г. №316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Постановлением Правительства Орловской области от 18.12.2009г. №282 «Об утверждении результатов актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Орловской области» утверждена средняя кадастровая стоимость земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного использования составляет – 0,2руб./м2.

## Территориальные ограничения градостроительной деятельности

### 2.6.1 Планировочные ограничения природного характера

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены «Водным кодексом Российской Федерации» N74-Ф3 от 3 июня 2006г.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными в «Положени». В соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным «Водным кодексом Российской Федерации» N74-Ф3 от 3 июня 2006г.

В водоохраной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ проводятся с согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что новый водный кодекс (№74-ФЗ от 3 июня 2006 года) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта шириной 20 м. предназначенной для общего пользования. Ширина водоохраной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

Таблица 2

| Название водного объекта | Длина водного объекта (км) | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Крома | Менее 50 км | 50 | 200 |
| р. Недна | Менее 50 км | 50 | 200 |

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50 м.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Инженерно-строительные ограничения.

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями, которые подробно рассмотрены в главе «Природно-ресурсный потенциал сельского поселения».

Зона затопления паводком 1% является существенным ограничителем для градостроительного освоения - есть необходимость проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

В настоящее время вся подтапливаемая территория относится к землям сельскохозяйственного назначения и используются в качестве сенокосов, лугов, пастбищ.

### 2.6.2 Планировочные ограничения техногенного характера

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера:

1. Санитарно-защитная зона промышленных предприятий.

2. Санитарно-защитная зона кладбища.

3. Санитарно-защитная зона скотомогильника.

4. Охранная зона линии электропередач ВЛ-10, 35, 110.

5. Санитарно-защитная  зона магистрального газопровода

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Таблица 3

Охранные зоны газопроводов

| № | Наименование | Установленный размер охранной зоны или СЗЗ | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный газопровод высокого давления | Охранная зона вдоль трассы по 200 м. в каждую сторону от оси | Правила Минтопэнерго РФ № 93 от 24.09. 1992 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 2 | Газораспределительные сети среднего давления | Охранная зона вдоль трассы по 4 м. в каждую сторону от оси | Правила Минтопэнерго РФ № 93 от 24.09. 1992 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 3 | Газопровод низкого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м. в каждую сторону от оси | Правила Минтопэнерго РФ № 93 от 24.09. 1992 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 4 | Газораспределительные сети высокого давления | Охранная зона вдоль трассы по 10 м. в каждую сторону от оси | Правила Минтопэнерго РФ № 93 от 24.09. 1992 г. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |

Таблица 4

Минимальные разрывы газопроводов низкого давления

| Элементы застройки | Расстояние, м. |
| --- | --- |
| Многоэтажные жилые и общественные здания | 50 |
| Малоэтажные жилые здания, теплицы склады | 20 |
| Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные сооружения, артскважины | 30 |

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г., сбор и вывоз бытовых и мусора относится к вопросам местного значения поселения. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к компетенции муниципального района.

Вывоз бытовых отходов осуществляется на городской полигон твердых бытовых отходов, СЗЗ — 500 м. Снижение объемов вновь образуемых отходов возможно в результате следующих мероприятий:

- Уменьшение образования отходов производства и потребления, которое может быть достигнуто за счет внедрения малоотходных технологий и технологий комплексного использования сырья;

- Необходимо организовать систему сбора отходов с выделением отдельных видов для их дальнейшей обработки, что позволит снизить объем отходов, поступающих на захоронение на 50%;

- Для эффективного функционирования системы сбора отходов, которые могут быть переработаны, необходимо обеспечить нормативно-правовую, информационную и технологическую поддержку.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач устанавливаются санитарные разрывы:

- ЛЭП10 кВ - 10 м от проекции крайних проводов;

- ЛЭП35 кВ -  15м.;

- ЛЭП110 кВ - 20м.

### 2.6.3 Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Стрелецкого сельского поселения представлена следующими видами автомобильных дорог:

- Автомобильная дорога федерального значения М-2 «Крым»;

- Автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием;

- Сеть прочих автомобильных дорог местного значения.

Эти оси являются основными осями планировочного каркаса территории активно развивающихся северной и западной частей сельского поселения.

В графических материалах генерального плана Стрелецкого сельского поселения отображается информация по отводу автомобильных дорог согласно перечню, представленному ниже. В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 г. № ФЗ-257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог 1-2-ой технической категории на расстоянии 75 м, 3-4 технической категории – на расстоянии 50 м, для автодорог 5-ой технической категории – 25 м от границы полосы отвода автодороги. На земельные участки в границах придорожных полос в соответствии с законодательством устанавливаются ограничения в использовании. В этих зонах предусматривается размещение коммуникаций и других линейных объектов к объектам капитального строительства, съездов, остановок общественного транспорта, пешеходной зоны, снегозащитных, шумозащитных полос, объектов дорожного сервиса и др. В соответствии с этим зоны общего пользования для вновь строящихся населенных пунктов должны располагаться между границей придорожной полосы и красной линией населенного пункта. Для существующих населенных пунктов – между границей полосы отвода автодороги и красной линией населенного пункта в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Ширина зоны общего пользования установлена проектом с учетом охранных и санитарных зон линейных объектов и нормативных размеров земельных участков объектов. Земельные участки в границах зон общего пользования предоставляются физическим и юридическим лицам с установлением сервитутов.

Характеристика автомобильных дорог Стрелецкого сельского поселения представлена в таблице 5.

Таблица 5

Техническая характеристика основных автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность в пр. поселения, км |  | Вид покрытия | Техническ. категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. с твердым покрытием |  |  |
| Федерального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | М-2 «Крым» | 8 | 8 | а/б | 2-3 |

Итого: протяженность дорог общего пользования федерального и регионального значения, проходящих по территории сельского поселения составляет 8 км.

Таблица 6

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Стрелецкого с/п.

| №пп | Наименование населенных пунктов | Протяженность автодорог с твердым покрытием до административного центра поселения, км | Протяженность автодорог с твердым покрытием до районного центра, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Б. Драгунская | 7,4 | 0,6 |
| 2 | д. Стрелецкая | - | 2,7 |
| 3 | п. Марьинский | 9,9 | 5,8 |
| 4 | п. Новочеркасский | 3,5 | 3,6 |
| 5 | д. Пушкарная | 4,5 | 6,5 |
| 6 | д. Рассыльная | 3,1 | 6,6 |
| 7 | д. Черкасская | 3,1 | 3,4 |
| 8 | п. Ясная Поляна | 10,0 | 8,3 |

Общая протяженность основных улиц и проездов в поселении составляет 93,85 км.

Анализируя современное состояние сети автодорог можно сделать вывод, что главным ее недостатком является низкое качество и высокая степень износа. Кроме того плотность автодорог с твердым покрытием Стрелецкого с/п находится на невысоком уровне.

В силу особенностей территориального расположения транспортных коммуникаций различных видов, основным видом транспорта, в особенности пассажирского, является автомобильный.

Общий автопарк Стрелецкого сельского поселения составляет свыше 1500 автомобилей, включая индивидуальный автотранспорт. Парк грузовых автомобилей района по предприятиям и организациям составляет около 120 единиц автомобильной техники. Анализ данных статистики грузооборота демонстрирует сокращение объема перевозимых грузов, что связано как с уменьшением объемов промышленного производства в г. Кромы, так и с изменением цепочек поставок, в которых основная роль отводится малому бизнесу, который не учитывается статистикой.

Пассажирские перевозки.

Пассажирские перевозки на территории осуществляются автобусами автотранспортного предприятия ОФ ПТК (ПАТП-3) и индивидуальных предпринимателей. Автопарк достаточен для обеспечения пассажирских перевозок, но сильно изношен и требует обновления.

Таблица 7

Пассажирский транспорт на территории Стрелецкого сельского поселения.

| Наименование маршрута | Протяженность маршрута, (км) | Количество автобусных рейсов |
| --- | --- | --- |
| Междугородные внутриобластные маршруты |  |  |
| Кромы – Апальково | 9,3 | 2 |
| Кромы – Кривчиково | 6,4 | 2 |
| Пригородные маршруты |  |  |
| Кромы – Орёл | 5,9 | 2 |

Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) составляет 21,6 км.

Анализируя данные представленные в таблице 7 можно сделать вывод, что необходимости открывать новые маршруты нет.

Выводы:

Анализируя изложенное в данном разделе можно сделать вывод, что Стрелецкое сельское поселение полностью охвачено сетью автомобильных дорог общего пользования. Основным ресурсом территории в плане транспортно-коммуникационного обеспечения является автомобильная дорога федерального значения М-2 «Крым».

В целом можно отметить, что Стрелецкое сельское поселение обладает значительным потенциалом развития за счет повышения инвестиционной привлекательности участков территории в придорожной зоне, а также развития сети межпоселковых транспортных связей.

### 2.6.4 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Основным источником водоснабжения населения в поселении являются подземные воды. Забор воды осуществляется как посредством артезианских скважин глубиной, так и посредством каптажа родников и колодцев. В целом по поселению преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин. Необходимое давление в сети создается водонапорными башнями.

Уличная водопроводная сеть представлена в д. Б. Драгунская, Стрелецкая, Рассыльная, Черкасская, п. Новочеркасский стальными, полиэтиленовыми трубами. Они находятся в ветхом состоянии и требуют полной замены.

Таблица 8

Современное состояние и прогноз водопотребления населением на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды по отдельным населенным пунктам.

| №пп | Населенный пункт | Числ. нас. чел. | Норма м3/сут | Прогноз водопотребления, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | д. Б. Драгунская | 332 | 122,34 | 158,91 | 206,41 |
| 2 | д. Стрелецкая | 445 | 163,98 | 212,99 | 276,66 |
| 3 | п. Марьинский | 18 | 6,63 | 8,62 | 11,19 |
| 4 | п. Новочеркасский | 257 | 94,70 | 123,01 | 159,78 |
| 5 | д. Пушкарная | 320 | 117,92 | 153,16 | 198,95 |
| 6 | д. Рассыльная | 433 | 159,56 | 207,25 | 269,20 |
| 7 | д. Черкасская | 1479 | 545,01 | 707,90 | 919,51 |
| 8 | п. Ясная Поляна | 5 | 1,84 | 2,39 | 3,11 |

Источники водоснабжения.

На территории сельского поселения имеются поверхностные и подземные источники водоснабжения.

Поверхностные источники представлены реками Крома и Недна.

Подземные источники представлены водами четвертичных и коренных пород. Четвертичные отложения слабоводообильны, подвержены поверхностному загрязнению и в качестве источника централизованного водоснабжения не рассматриваются.

Практическое значение для целей водоснабжения имеют подземные воды. В соответствии с геологическим строением и гидрогеологическими особенностями на территории Кромского района следует выделить основные водоносные горизонты – четвертичный, меловой и девонский. Из вод четвертичных отложений практическое значение имеют воды современного аллювиального водоносного горизонта. Современный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к поймам рек Оки, Кромы. Водосодержащими породами являются мелкие и среднезернистые слабоглинистые пески и супеси.

Воды данного водоносного горизонта залегают на глубине от 0.5 до 3 - 5 м. Мощность водоносного горизонта колеблется от 3 до 10 м. Уровень грунтовых вод незначительно превышает урезы рек. Ввиду отсутствия в основании выдержанного водоупора рассматриваемый водоносный горизонт связан с водами рек и водоносными горизонтами коренных отложений.

Водовмещающей породой являются пески сеноман-альбского горизонта. Сеноман-альбский водоносный горизонт, характеризующийся значительным водообилием и хорошим качеством воды, является надежным источником водоснабжения и используется с помощью буровых скважин, каптированных родников и колодцев.

Водовмещающие породы кудеяровско-лебедянского водоносного горизонта представлены известняками, доломитами с редкими прослоями песков и песчаников.

Благодаря неглубокому залеганию и значительным ресурсам подземных вод горизонт служит источником централизованного водоснабжения п.г.т. Кромы и сельских поселений.

Выводы:

- Не все население обеспечено централизованным водоснабжением.

- Магистральные водопроводы и уличные сети имеют высокий процент износа.

- Небольшое количество артезианских скважин и колодцев, требующих реконструкции, создает дефицит водопотребления.

Водоотведение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Система канализации населенных пунктов Стрелецкого сельского поселения отсутствует.

Состояние водопотребления населением по населенным пунктам представлены в таблице 10

Таблица 9

Современное состояние и прогноз водоотведения по отдельным населенным пунктам

| №пп | Населенный пункт | Числ. нас. чел. | Норма тыс. м3/сут | Прогноз водоотведения, тыс. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | д. Б. Драгунская | 332 | 109,56 | 142,31 | 184,85 |
| 2 | д. Стрелецкая | 445 | 146,85 | 190,75 | 247,76 |
| 3 | п. Марьинский | 18 | 5,94 | 7,72 | 10,02 |
| 4 | п. Новочеркасский | 257 | 84,81 | 110,16 | 143,09 |
| 5 | д. Пушкарная | 320 | 105,60 | 137,16 | 178,16 |
| 6 | д. Рассыльная | 433 | 142,89 | 185,60 | 241,08 |
| 7 | д. Черкасская | 1479 | 488,08 | 633,96 | 823,46 |
| 8 | п. Ясная Поляна | 5 | 1,65 | 2,14 | 2,78 |
| Всего по поселению |  | 3289 | 1085,4 | 1409,80 | 1831,2 |

Выводы:

- Очень малая часть населения обеспечена системой водоотведения.

- Требуется установка очистных сооружений, канализационных насосных станций.

- В небольших населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.

Электроснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Стрелецкое сельское поселение на 100% электрофицировано. Степень износа электрических сетей 50-80%.

Теплоснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Суммарная тепловая нагрузка поселения на расчетный срок составит – 4,86 Гкал/час. Теплоснабжение потребителей децентрализовано и осуществляется от индивидуальных источников на угле и газе.

Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Газоснабжение района осуществляется по отводу от магистрального газопровода.

Характеристика системы газоснабжения Стрелецкого сельского поселения приведена в таблице.

Таблица 10

Показатели газоснабжения населения по населенным пунктам Стрелецкого с/п в 2012 г.

| №пп | Населенный пункт | Степень износа сетей низкого давления (внутрипоселковый газопровод), % | Фактическое потребление газа |  | Обеспеченность жилья газоснабжением (% от всего жил.фонда) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природный газ, тыс. м3 в год | Сжиженный газ, т в год |  |
| 1 | д. Б. Драгунская | 20 | 373,20 | - | 100 |
| 2 | д. Стрелецкая | 30 | 500,23 | - | 100 |
| 3 | п. Марьинский | - | 20,23 | 17,2 | 100 |
| 4 | п. Новочеркасский | 30 | 288,90 | - | 100 |
| 5 | д. Пушкарная | 20 | 359,72 | - | 100 |
| 6 | д. Рассыльная | 20 | 486,74 | - | 100 |
| 7 | д. Черкасская | 20 | 1662,56 | - | 100 |
| 8 | п. Ясная Поляна | - | 5,62 | 4,78 | 100 |

Таблица 11

Фактическое количество природного газа потребленного промышленными и коммунально-бытовыми потребителями на территории Стрелецкого с/п в 2012 г.

| Отрасль | Объем потребления газа, тыс. м3 |
| --- | --- |
| АПК | 31,39 |
| Торговля | 77,28 |
| Комбыт | 90,48 |
| Прочие отрасли | 170,55 |

Суммарное потребление природного газа потребителями Стрелецкого с/п Кромского района Орловской области в 2012 г составляет 4066,9 тыс. м3.

Таблица 12

Прогноз потребления газа по населенным пунктам Стрелецкого сельского поселения

| №пп | Населенный пункт | Нормативное потребление сетевого газа на 01.01.2010, м3/час |  | Прогноз потребления сетевого газа, м3/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Числ. населения, чел. | Расход газа | Числ. населения, чел. | Расход газа | Числ. населения, чел. | Расход газа |
| 1 | д. Б. Драгунская | 332 | 410,52 | 431 | 533,22 | 560 | 692,58 |
| 2 | д. Стрелецкая | 445 | 550,25 | 578 | 714,71 | 751 | 928,30 |
| 3 | п. Марьинский | 18 | 22,26 | 23 | 28,91 | 30 | 37,55 |
| 4 | п. Новочеркасский | 257 | 317,78 | 334 | 412,76 | 434 | 536,12 |
| 5 | д. Пушкарная | 320 | 395,69 | 416 | 513,95 | 540 | 667,54 |
| 6 | д. Рассыльная | 433 | 535,41 | 562 | 695,43 | 731 | 903,27 |
| 7 | д. Черкасская | 1479 | 1828,81 | 1921 | 2375,39 | 2495 | 3085,30 |
| 8 | п. Ясная Поляна | 5 | 6,18 | 6 | 8,03 | 8 | 10,43 |

Газовые сети в Стрелецком сельском поселении были построены относительно недавно и существенных изъянов не имеют.

Связь

Основным оператором электросвязи в районе является ОАО «ЦентрТелеком». Его сеть, проложенная по всей территории района, продолжает активно развиваться и модернизироваться на основе современных цифровых технологий передачи информации и волоконно-оптических линий. В услуги местной телефонной связи входит использование таксофонов и средств коллективного доступа  переговорных пунктов. В пределах Стерелецкого сельского поселения проходит сеть волоконно-оптической линии свзя протяженность 8.8 км.

На территории Кромского района за последние пять лет успешно развивается мобильная (сотовая) связь. Услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора сотовой связи: ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), ОАО «МТС» и ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон), ЗАО «Вотек Мобайл» (TELE2). Практически вся территория сельского поселения находится в зоне действия сотовых компаний.

В настоящее время на территории Стрелецкого сельского поселения по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: «ОРТ», «РТР», «ТВЦ», «НТВ», «Культура», «СТС», «REN TV», «ТНТ», «7ТВ», а также несколько местных. Кроме того имеется возможность приема спутникового телевидения.

Выводы:

Обеспечение населения доступом в Интернет остается на низком уровне и требует дальнейшего развития.

### 2.6.5 Экономическая база и сфера занятости

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики.

Она определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Таблица 13

Сельскохозяйственные производители Стрелецкого поселения на конец 2012 года

|  | Всего | Молочно товарные фермы | Комплексы по откорму скота | Тракторы | Комбайны | Тока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия | 3 | - | - | - | - | - |
| Фермы | 6 | 6 | - | 6 | - | - |

Как видно из таблицы, сельскохозяйственное производство Стрелецкого сельского поселения представлено 3 предприятиями, 6 фермерскими хозяйствами.

Таблица 14

Площадь сельскохозяйственных угодий Стрелецкого сельского поселения

| Показатели | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования, гектар | 7300 | 7300 |
| Площадь земель сельхозугодий муниципального образования, гектар | 5951 | 5951 |
| Удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей площади, % | 81,5 | 81,5 |

Земли сельскохозяйственного назначения, входящие в состав Стрелецкого сельского поселения имеют среднее плодородие, содержание гумуса в почве достаточно высокое. Использование этих земель эффективно как для развития агропромышленного комплекса, так и для строительства и промышленного использования. Предлагается включение части земель сельскохозяйственного назначения в границы населенных пунктов с дальнейшим использованием этих территорий под жилищное, социально-бытовое и производственное строительство, учитывая их выгодное местоположение, близость к областному центру, наличие хорошей транспортной связи с Кромами, подготовленность территории к развитию инженерных сетей.

Трудовые ресурсы и занятость населения Стрелецкого сельского поселения

Важной характеристикой, формирующей производственный потенциал территории является возрастная структура населения. Этот показатель характеризует трудовые ресурсы. Распределение населения Стрелецкого сельского поселения по возрастным группам представлен в таблице.

Таблица 15

Распределение населения по возрастным группам на 1.01.2012 года

| Возрастная группа | Количество, чел. |
| --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 647 |
| Трудоспособный возраст (мужчины 16 – 60 лет, женщины 16-55 лет) | 1884 |
| Пенсионеры | 758 |

Численность населения в трудоспособном возрасте на 1.01.2012 г. составила 1884 человек, трудовые ресурсы составили – 1509 человек.

Представленная информация свидетельствует о небольшой безработице населения Стрелецкого сельского поселения. Следует отметить, что 17% всех занятых работают за пределами сельского поселения, в основном в городе Орле.

Таблица 16

Характеристика занятости населения Стрелецкого сельского поселения на 1.01.2012 г.

| Населенный пункт | Всего | В сельхозпредприятиях | В фермерских хозяйствах | В муниципальных учреждениях | У предпринимателей (в сфере торговли, промышленности переработки, бытового обслуживания | Заняты в личных подсобных хозяйствах | Работающие за пределами поселения | Не работающие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В трудоспособном возрасте | пенсионеры |
| 1. д. Б. Драгунская | 332 | 52 | 4 | 22 | 30 | 17 | 13 | 54 | 63 |
| 2. д. Стрелецкая | 445 | 42 | 11 | - | 52 | 50 | 24 | 36 | 93 |
| 3. п. Марьинский | 18 | - | - | 45 | - | 5 | - | - | 166 |
| 4. п. Новочеркасский | 257 | 40 | 12 | 19 | 27 | 7 | 35 | 28 | 6 |
| 5. д. Пушкарная | 320 | 22 | 9 | 14 | 26 | 24 | 23 | 45 | 2 |
| 6. д. Рассыльная | 433 | 24 | 13 | 40 | 26 | 31 | 24 | 48 | 63 |
| 7. д. Черкасская | 1479 | 220 | 71 | 80 | 101 | 114 | 138 | 164 | 24 |
| 8. п. Ясная Поляна | 5 | - | - | - | - |  | - | - | 5 |

Рост населения в сельском поселении в 90-х годах был связан с падением объемов промышленного производства и появлением безработицы в городе, и с тем, что на селе в эти годы прожить было легче, за счет подсобного хозяйства. Кроме того, положительное сальдо миграции в сельскую местность распределялось в 90-х годах достаточно равномерно между городской и сельской местностью.

Но в последние годы темпы роста доли городского населения, несмотря на снижение его общей величины, немного увеличились. Основную роль здесь сыграла динамика эмиграции, т.к. в последние годы (при общем снижении ее уровня) основной ее поток был направлен в городскую местность, а в сельской местности появилось отрицательное сальдо миграции, но в последние годы миграция в Стрелецкое сельское поселение увеличилась и в период с 2005 по 2012гг. что произошло из-за положительного сальдо миграции. Это связано в основном с  выгодным расположением сельского поселения в непосредственной близости от города Кромы.

Таблица 17

Расчет доли трудовых ресурсов в общей численности населения Стрелецкого сельского поселения

| Показатель | 20012 год |
| --- | --- |
| Численность населения, чел. | 3289 |
| Трудовые ресурсы, чел. | 1509 |
| Доля трудовых ресурсов в общей численности населения, % | 45,9 |

Современная демографическая нагрузка в целом по сельскому поселению невысокая, вызывает оптимизм ее структурная составляющая – стариков, как правило, меньше, чем детей и подростков. Обозначилась тенденция к уменьшению демографической нагрузки, которая, однако, не может рассматриваться позитивно, поскольку и в городской и особенно в сельской местности не потеряли своей значимости причины, приводящие к повышенной смертности, в том числе и в трудоспособном возрасте.

В целом следует отметить относительно благоприятную ситуацию на рынке труда Стрелецкого сельского поселения. Это обусловлено близостью к г. Кромы и развитостью экономики. В тоже время следует указать ан высокую долю жителей сельского поселения работающего за его пределами.

На территории поселения имеются садоводческие товарищества и принадлежащие им участки.